AY型工业油泵

安装使用说明书

长沙福斯水泵泵业有限公司

单双级AY冷热油泵

产品用途：

AY型系列冷热油泵，是我厂为满足石化建设等行业发展的需要，在老Y型油泵系列的基础上进行改造并重新开发设计的新系列油泵。是更新换代的节能产品。AY型油泵可广泛用于石油精制、石油化工、油田集输、橡胶工艺等输送不含固体颗粒（磨料）的石油及其产品、工艺水等介质。AY型系列油泵符合GB3215-82《炼厂、化工及石油化工流程用离心泵通用技术条件》，其中部分技术指标达到了API610第七版所规定的要求。本泵适用温度t=-45～+420°C。

参数范围：

流量：2.5～800m3/h          扬程：30～330m

产品特点：

1、轴承体部件将原35、50、60轴承体分别用45、55、70轴承体代替，提高了可靠性。

2、水力过流部位采用了高效节能泵的水力模型，平均比老Y型油泵的效率高5%～8%。

3、为保持继承性，AY油泵的结构形式、安装尺寸、性能参数范围保持与Y型油泵相同，

便于老产品更新改造。

4、零部件通用化程度高，通标件为几个系列产品共用。

5、选材精炼，主体以Ⅱ、Ⅲ类材料为主，轴承体等零件增加为铸钢、铸铁两种，为寒冷

地区、露天使用、船用提供了有利条件。

6、轴承有空气冷、水冷两种，根据泵的不同使用温度选用。

AY型油泵可用在石油精制、石油化工和化学工业及其他地方输送不含固体颗粒的石油、

液化石油气和其他介质。

结构：

AY型油泵分为单级单吸和两级单吸悬臂式，单级双吸悬臂式、单级双吸和两级双吸两端支承式，两级单吸两端支承式等六种。

壳体径向剖分，特别适用于输送高温高压以及易燃、易爆或有毒的液体。其安装方式为水平中心线支承。泵的吸入口法兰和排出口法兰均铸在泵体上，且均垂直朝上。轴封腔（填料函）和泵盖是铸成一体的，它可以装填料密封及平衡型、波纹管、串联型机械密封。轴封腔外面铸有可供选择的水冷腔夹套，水冷腔的配备必须是特别提出要求或当输送介质为水的温度超过66°C以及碳氢化合物温度超过150°C时用。

叶轮为整体铸造，且经静平衡，泵的轴向力主要靠叶轮平衡孔平衡。

轴承体装有一套径向轴承和一组背对背安装的推力球轴承，其轴承采用甩油环稀油润滑，轴承体外表面铸有散热片，可为空气冷却（t<120°C），和水冷却（t=120～420°C）。

为了泵检修时不必拆卸吸入或排出管路就很容易地拆出叶轮、轴、轴承、轴封等零部件。轴封用机械密封。通过挠性膜片加长联轴器用电动机直接驱动。从电动机向泵看，泵为逆时针方向旋转。

型号说明：

例1：250AYS80                           例2：80AY100X2B

250—吸入口直径（mm）                    80—吸入口直径（mm）

A—采用美国石油学会API160                A—采用美国石油学会API160

《一般炼厂用离心泵》标准第一次改造       《一般炼厂用离心泵》标准第一次改造

Y—离心油泵                               Y—离心油泵

S—叶轮为双吸                             100—单级扬程（m）

80—单极扬程（m）                         2—级数

B—叶轮切割次数

材  质  选  择  表

| 材 料 类 别 |  | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使 用 温 度 |  | -20°C～+150°C | -45°C～+400°C | -45°C～+400°C |
| 零件名称 | 泵 体 泵 盖 | HT250 | ZG25 | ZG1Cr13Ni |
|  | 叶 轮 | HT250 | ZG25 | ZG1Cr13Ni |
|  | 轴 | 45 | 35CrMo | 3Cr13 |
|  | 泵体密封环 | HT250 | HT250 | 3Cr13 ZG1Cr13Mos |
|  | 叶轮密封环 | QT50-5 | QT500-5 | 3Cr13 |
|  | 填 料 轴 套 | HT250 | 1Cr13 | 3Cr13 1Cr18Ni9Ti |
|  | 机械密封轴套 | 25 | 3Cr13 | 3Cr13或1Cr13 1Cr18Ni9Ti |

除以上三类材质外，用户还可选用其它材料，也可按GB3215-82炼厂化工及石油化工流程用离心泵，通用技术条件，选择泵的各零部件材料或其它特殊材料，但需与我厂洽商。

单级单吸悬臂式AY油泵结构图

| 单级单吸悬臂式AY油泵结构图 |  |
| --- | --- |
| 泵型号 | 32AY40、32AY60、40AY40、40AY60、50AY60、80AY60、100AY120 65AY60、80AY100、150AY75、65AY100、100AY60、200AY75、150AY150 200AY150、300AY75、300AY120 |

两级单吸悬臂式AY油泵结构图

| 单级单吸悬臂式AY油泵结构图 |  |
| --- | --- |
| 泵型号 | 32AY40×2、32AY60×2、40AY40×2、40AY60×2、50AY60×2 50AY80×2、65AY100×2、80AY100×2、100AY120×2、 |

单级双吸悬臂式AY油泵结构图

| 单级双吸悬臂式AY油泵结构图 |  |
| --- | --- |
| 泵型号 | 250AYS80 |

单级双吸两端支承式AY油泵结构图

| 单级双吸两端支承式AY油泵结构图 |  |
| --- | --- |
| 泵型号 | 250AYS150 |

两级单吸两端支承式AY油泵结构图

| 两级单吸两端支承式AY油泵结构图 |  |
| --- | --- |
| 泵型号 | 150AY150×2 |

两级双吸两端支承式AY油泵结构图

| 两级单吸两端支承式AY油泵结构图 |  |
| --- | --- |
| 泵型号 | 250AYS150×2 |

单双级AY油泵型谱图

单双级AY油泵性能曲线（1）

单双级AY油泵性能曲线（2）

单双级AY油泵性能曲线（3）

单双级AY油泵性能曲线（4）

单双级AY油泵性能曲线（5）

单双级AY油泵性能曲线（6）

单双级AY油泵性能曲线（7）

单双级AY油泵性能曲线（8）

单双级AY油泵性能曲线（9）

单双级AY油泵性能曲线（10）

单双级AY油泵性能曲线（11）

单双级AY油泵性能曲线（12）

单双级AY油泵性能曲线（13）

单双级AY油泵性能曲线（14）

单双级AY油泵性能曲线（15）

单双级AY油泵性能曲线（16）

单双级AY油泵性能曲线（17）

单双级AY油泵性能曲线（18）

单双级AY油泵性能曲线（19）

单双级AY油泵性能曲线（20）

单双级AY油泵性能曲线（21）

单双级AY油泵性能表

| 参 数 型 号 | 流量 Q | 扬程 H | 转速 n | 轴功率 Pa | 配带电动机 |  | 效率 η | 必需汽 蚀余量 | 叶轮 直径 | 泵口径 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 功率 | 型 号 |  |  |  | 吸入 | 吐出 |
|  | m3/h | m | rpm | KW | KW |  | % | m | mm | mm |  |
| 32AY40 | 3 | 40 | 2950 | 1.63 | 2.2 | YB90L―2 | 20 | 2.5 |  | 32 | 25 |
| 32AY40х2 | 3 | 80 | 2950 | 3.36 | 5.5 | YB132S1―2 | 18 | 2.7 |  | 32 | 25 |
| 32AY60 | 3 | 60 | 2950 | 2.72 | 4 | YB112M―2 | 18 | 2.8 |  | 32 | 25 |
| 32AY60х2 | 3 | 120 | 2950 | 6.13 | 7.5 | YB132S2―2 | 16 | 2.8 |  | 32 | 25 |
| 40AY40 | 2.5 6.25 7.2 | 45 40 37.5 | 2950 | 1.53 2.13 2.45 | 3 | YB100L—2 | 20 32 30 | 2.3 2.7 3.0 | 180 | 40 | 25 |
| 40AY40A | 2.29 5.5 6.6 | 37.8 34 31.5 | 2950 | 1.26 1.61 1.79 | 2.2 | YB90L—2 | 18.7 31.6 31.7 | 2.3 2.7 3.0 | 170 | 40 | 25 |
| 40AY40×2 | 2.5 6.25 7.2 | 90 80 75 | 2950 | 3.1 4.5 4.9 | 7.5 | YB132S2—2 | 20 32 30 | 2.3 2.7 3.0 | 180 | 40 | 25 |
| 40AY40×2A | 2.4 5.85 6.5 | 78 70 62 | 2950 | 2.5 3.7 3.9 | 5.5 | YB132S1—2 | 20 30 28 | 2.2 2.6 2.9 | 170 | 40 | 25 |
| 40AY40×2B | 2.3 5.4 6.5 | 67 60 54 | 2950 | 2.1 2.9 3.4 | 4 | YB112M—2 | 20 30 28 | 2.1 2.5 2.8 | 158 | 40 | 25 |
| 40AY40×2C | 2.3 4.9 6.3 | 56 50 44 | 2950 | 1.8 2.2 2.7 | 4 | YB112M—2 | 20 30 28 | 2.1 2.5 2.8 | 154 | 40 | 25 |
| 40AY60 | 3 6 7.5 | 64.3 60 57 | 2950 | 3.24 3.92 5.39 | 5.5 | YB132S1―2 | 16.2 25 21.6 | 3.1 3.5 4.3 | 219 | 40 | 25 |
| 40AY60A | 2.8 5.5 6.8 | 53.6 50 47.7 | 2950 | 2.86 3.26 3.91 | 4 | YB112M―2 | 14.3 23 22.6 | 3.1 3.5 4.3 | 205 | 40 | 25 |
| 40AY60х2 | 3 6 7.5 | 128.6 120 114 | 2950 | 7.73 8.91 12.52 | 15 | YB160M2―2 | 13.6 22 18.6 | 3.1 3.5 4.3 | 219 | 40 | 25 |
| 40AY60х2A | 2.8 5.6 6.8 | 112.4 105 100.8 | 2950 | 6.64 7.63 9.11 | 11 | YB160M1―2 | 12.9 21 20.5 | 3.1 3.5 4.3 | 208 | 40 | 25 |
| 40AY60х2B | 2.6 5.2 6.5 | 96.6 90 85.6 | 2950 | 6.1 6.37 7.28 | 11 | YB160M1―2 | 11.2 20 20.8 | 3.1 3.5 4.1 | 195 | 40 | 25 |
| 50AY60 | 7.2 12.5 15 | 70 67 65 | 2950 | 4.3 5.4 5.9 | 7.5 | YB132S2—2 | 32 42 45 | 2.65 2.9 3.1 | 218 | 50 | 40 |
| 50AY60A | 7 11 14 | 58 53 49 | 2950 | 3.5 4.1 4.6 | 5.5 | YB132S1—2 | 32 39 41 | 2.6 2.8 3 | 191 | 50 | 40 |
| 50AY60B | 5.6 10 11.6 | 44 40 38 | 2950 | 2.2 2.9 3.2 | 4 | YB112M—2 | 31 37 38 | 2.55 2.8 3.0 | 164 | 50 | 40 |
| 50AY60×2 | 7.2 12.5 15 | 128 120 110 | 2950 | 9.5 11.7 12.5 | 15 | YB160M2—2 | 26.5 35 36 | 2 2.4 2.9 | 222 | 50 | 40 |
| 50AY60×2A | 7 12 14 | 114 105 98 | 2950 | 8.4 9.8 10.4 | 15 | YB160M2—2 | 26 35 36 | 1.9 2.3 2.8 | 209 | 50 | 40 |
| 50AY60×2B | 6.9 11.5 13.5 | 100 89 80 | 2950 | 8.0 8.4 8.5 | 11 | YB160M1—2 | 23.5 33 34.5 | 1.8 2.2 2.7 | 192 | 50 | 40 |
| 50AY60×2C | 6.6 11 13.2 | 84 78 70 | 2950 | 6.4 7.1 7.3 | 11 | YB160M1—2 | 23.5 33 34.5 | 1.8 2.2 2.7 | 177 | 50 | 40 |
| 50AY80 | 7.2 12.5 15 | 83.1 80 78 | 2950 | 7.27 8.51 9.1 | 11 | YB160M1—2 | 22.4 32 35 | 2.65 2.9 3.1 | 240 | 50 | 40 |
| 50AY80×2 | 7.2 12.5 15 | 166.4 160 151.7 | 2950 | 15.2 18.2 20 | 22 | YB180M—2 | 21.5 30 31 | 2 2.4 2.9 | 258 | 50 | 40 |
| 65AY60 | 15 25 30 | 68 60 53 | 2950 | 6.0 7.9 8.5 | 11 | YB160M1—2 | 46 52 51 | 2.3 3 3.5 | 228 | 65 | 50 |
| 65AY60A | 13.5 22.5 27 | 55 49 45 | 2950 | 4.6 5.9 6.9 | 7.5 | YB132S2—2 | 44 51 48 | 2.3 3 3.5 | 206 | 65 | 50 |
| 65AY60B | 12 20 24 | 42 38 35 | 2950 | 3.1 4.2 4.8 | 5.5 | YB132S1—2 | 44 49 48 | 2 2.7 3.2 | 182 | 65 | 50 |
| 65AY100 | 15 25 30 | 125 110 100 | 2950 | 12.4 15.9 18.1 | 22 | YB180M—2 | 41 47 45 | 2 3.2 3.6 | 285 | 65 | 50 |
| 65AY100A | 14 23 28 | 96 92 87 | 2950 | 9.6 12.5 15.1 | 15 | YB160M2—2 | 38 46 44 | 1.9 3.1 3.5 | 261 | 65 | 50 |
| 65AY100B | 13 21 25 | 78 73 69 | 2950 | 7.5 9.3 10.9 | 11 | YB160M1—2 | 37 45 43 | 1.8 3 3.4 | 239 | 65 | 50 |
| 65AY100×2 | 15 25 30 | 220 200 180 | 2950 | 23.6 29 32.7 | 37 | YB200L2—2 | 38 47 45 | 2.6 2.8 3.2 | 275 | 65 | 50 |
| 65AY100×2A | 14 23 28 | 200 180 165 | 2950 | 20.1 24.5 28 | 37 | YB200L2—2 | 38 46 45 | 2.6 2.8 3.2 | 258 | 65 | 50 |
| 65AY100×2B | 12.5 21.5 25.5 | 170 155 145 | 2950 | 16.5 20.2 23.4 | 30 | YB200L1—2 | 35 45 43 | 2.5 2.7 3.1 | 238 | 65 | 50 |
| 65AY100×2C | 11.5 19.5 23.5 | 145 130 120 | 2950 | 13 15.7 17.9 | 22 | YB180M―2 | 35 44 43 | 2.5 2.7 3.1 | 220 | 65 | 50 |
| 80AY60 | 30 50 60 | 66 60 55 | 2950 | 10.0 13.2 15.0 | 18.5 | YB160L―2 | 54 62 60 | 2.8 3.2 3.7 | 232 | 80 | 65 |
| 80AY60A | 27 45 53 | 56 49 43 | 2950 | 7.9 9.8 10.5 | 15 | YB160M2—2 | 52 61 59 | 2.8 3.2 3.7 | 210 | 80 | 65 |
| 80AY60B | 24 40 47 | 44 39 33 | 2950 | 5.5 7.3 7.7 | 11 | YB160M1—2 | 52 60 55 | 2.7 3.1 3.6 | 185 | 80 | 65 |
| 80AY100 | 30 50 60 | 110 100 90 | 2950 | 18.9 24.3 25.6 | 30 | YB200L1—2 | 47.5 56 57.5 | 2.7 3.1 3.4 | 275 | 80 | 65 |
| 80AY100A | 26 45 55 | 96 85 73 | 2950 | 14.6 18.9 19.2 | 30 | YB200L1—2 | 46.5 55 57 | 2.7 3.1 3.4 | 250 | 80 | 65 |
| 80AY100B | 25 41 55 | 78 73 65 | 2950 | 12.1 15.1 16.3 | 22 | YB180M―2 | 44 54 57 | 2.7 3.1 3.4 | 233 | 80 | 65 |
| 80AY100×2 | 30 50 60 | 220 200 180 | 2950 | 38.2 47.8 50.7 | 55 | YB250M―2 | 47 57 58 | 3.3 3.6 4 | 292 | 80 | 65 |
| 80AY100×2A | 28 46 54 | 196 175 160 | 2950 | 33.7 39.9 43.6 | 55 | YB250M―2 | 45 55 54 | 3.2 3.5 3.9 | 275 | 80 | 65 |
| 80AY100×2B | 26 43 51 | 170 150 140 | 2950 | 27.4 32.5 35.4 | 45 | YB225M―2 | 44 54 55 | 3 3.3 3.7 | 257 | 80 | 60 |
| 80AY100×2C | 24 40 47 | 142 125 114 | 2950 | 22.1 26.2 27.5 | 37 | YB200L2—2 | 42 52 53 | 3 3.3 3.7 | 235 | 80 | 65 |
| 100AY60 | 60 100 120 | 67 60 55 | 2950 | 18.9 23.3 25.3 | 30 | YB200L1—2 | 58 70 71 | 3 4.1 4.8 | 230 | 100 | 80 |
| 100AY60A | 54 90 108 | 54 49 45 | 2950 | 14.7 18.8 20.4 | 30 | YB200L1—2 | 54 64 65 | 2.8 3.9 4.6 | 207 | 100 | 80 |
| 100AY60B | 48 79 95 | 42 38 34 | 2950 | 10.2 13 13.7 | 18.5 | YB160L—2 | 54 63 64 | 2.4 3.5 4.2 | 182 | 100 | 80 |
| 100AY120 | 60 100 120 | 130 120 113 | 2950 | 45.2 51.9 61.5 | 75 | YB280S—2 | 47 63 60 | 2.8 4.3 5.5 | 300 | 100 | 80 |
| 100AY120A | 55 93 115 | 115 105 99 | 2950 | 36.6 43.6 53.6 | 55 | YB250M—2 | 47 61 59 | 2.8 4 5.2 | 280 | 100 | 80 |
| 100AY120B | 53 85 110 | 93 88 81 | 2950 | 29.8 34.5 42.6 | 45 | YB225M―2 | 45 59 57 | 2.3 3.8 5 | 257 | 100 | 80 |
| 100AY120C | 48 78 95 | 81 75 70 | 2950 | 24.6 28.4 33.5 | 37 | YB200L2―2 | 43 56 54 | 2.1 3.6 4.8 | 237 | 100 | 80 |
| 100AY120×2 | 60 100 120 | 255 240 218 | 2950 | 80.1 108.9 122.8 | 132 | YB315M1―2 | 52 60 58 | 4.6 5.2 6.1 | 307 | 100 | 80 |
| 100AY120×2A | 55 93 115 | 218 205 190 | 2950 | 64 88 106.3 | 110 | YB315S―2 | 51 59 56 | 4.4 5 5.9 | 295 | 100 | 80 |
| 100AY120×2B | 53 86 110 | 192 178 164 | 2950 | 55.4 70.7 87.7 | 90 | YB280M―2 | 50 59 56 | 4.2 4.8 5.7 | 274 | 100 | 80 |
| 100AY120×2C | 48 79 95 | 162 150 140 | 2950 | 42.4 55.6 65.9 | 75 | YB280S―2 | 50 58 55 | 4.1 4.7 5.6 | 257 | 100 | 80 |
| 150AY75 | 108 180 216 | 91 80 70 | 2950 | 41.2 52.3 54.2 | 75 | YB280S―2 | 65 75 76 | 4.5 4.5 5 | 270 | 150 | 125 |
| 150AY75A | 96 160 192 | 68 62 54 | 2950 | 27.8 36.5 37.6 | 45 | YB225M―2 | 64 74 75 | 4.5 4.5 5 | 245 | 150 | 125 |
| 150AY75B | 87 145 174 | 52 44 39 | 2950 | 19.5 23.8 25 | 37 | YB200L2―2 | 63 73 74 | 4.3 4.3 4.8 | 213 | 150 | 125 |
| 150AY150 | 120 180 240 | 164 150 133 | 2950 | 89.3 105 122.4 | 132 | YB315M1―2 | 60 70 71 | 4 4.5 5.4 | 343 | 150 | 125 |
| 150AY150A | 112 168 223 | 141 130 114 | 2950 | 71.7 85 97.5 | 110 | YB315S―2 | 60 70 71 | 4 4.5 5.4 | 323 | 150 | 125 |
| 150AY150B | 103 155 206 | 119 110 96 | 2950 | 56.6 61.3 76.9 | 90 | YB280M―2 | 59 69 70 | 4 4.5 5.4 | 297 | 150 | 125 |
| 150AY150C | 93 140 186 | 112 105 91 | 2950 | 48.9 58.9 66.8 | 75 | YB280S―2 | 58 68 69 | 3.9 4.4 5.3 | 268 | 150 | 125 |
| 150AY150×2 | 120 180 240 | 328 300 266 | 2950 | 172.9 204.2 244.9 | 250 | YB355S4―2 | 62 72 71 | 2.9 4 4.8 | 348 | 150 | 125 |
| 150AY150×2A | 112 168 223 | 282 260 228 | 2950 | 140.0 167.5 197.8 | 200 | YB355S2―2 | 61 71 70 | 2.9 4 4.8 | 324 | 150 | 125 |
| 150AY150×2B | 103 155 206 | 238 220 192 | 2950 | 111.3 132.7 156.1 | 160 | YB315M2―2 | 60 70 69 | 2.9 4 4.8 | 300 | 150 | 125 |
| 150AY150×2C | 93 140 186 | 210 190 170 | 2950 | 91.7 105 126.6 | 132 | YB315M1―2 | 58 69 68 | 2.9 4 4.8 | 272 | 150 | 125 |
| 150AY150×3 | 180 | 450 | 2950 | 309 | 450 | YB450M1―2 | 67 | 6.5 |  | 150 | 100 |
| 150AY150×3A | 170 | 430 | 2950 | 302 | 450 | YB450M1―2 | 66 | 6.5 |  | 150 | 100 |
| 150AY150×3B | 160 | 410 | 2950 | 275 | 355 | YB450S2―2 | 65 | 6.5 |  | 150 | 100 |
| 150AY150×3C | 150 | 390 | 2950 | 249 | 355 | YB450S2―2 | 64 | 6.5 |  | 150 | 100 |
| 200AY75 | 225 300 360 | 83 75 65 | 2950 | 72.6 77.6 81.7 | 90 | YB280M―2 | 70 79 78 | 6.1 6.5 6.9 | 265 | 200 | 150 |
| 200AY75A | 193 260 312 | 70 60 50 | 2950 | 53.3 54.5 55.2 | 75 | YB280S―2 | 69 78 77 | 6.1 6.5 6.9 | 259 | 200 | 150 |
| 200AY75B | 135 225 270 | 52 45 40 | 2950 | 28.1 35.8 38.7 | 45 | YB255M―2 | 68 77 76 | 6.1 6.5 6.9 | 250 | 200 | 150 |
| 200AY150 | 225 300 360 | 165 150 130 | 2950 | 158 165.6 182.1 | 185 | YB355S1―2 | 64 74 70 | 6.1 6.5 6.9 | 345 | 200 | 150 |
| 200AY150A | 208 275 334 | 148 130 120 | 2950 | 133.1 133.4 154.9 | 160 | YB315M2―2 | 63 73 69 | 5.5 6.5 7.5 | 330 | 200 | 150 |
| 200AY150B | 193 260 312 | 131 115 104 | 2950 | 102.8 113.1 130 | 132 | YB315M1―2 | 67 72 68 | 5.5 6.5 7.5 | 310 | 200 | 150 |
| 200AY150C | 172 250 300 | 108 100 87 | 2950 | 77.8 95.9 107.7 | 110 | YB315S―2 | 65 71 66 | 5.5 6.5 7.5 | 290 | 200 | 150 |
| 200AY150×2 | 225 300 360 | 330 300 260 | 2950 | 297.4 326.8 349.2 | 400 | YB450S3―2 | 68 75 73 | 4.8 5.5 6.2 | 340 | 200 | 150 |
| 200AY150×2A | 208 275 334 | 296 260 235 | 2950 | 250.2 263.1 296.9 | 315 | YB355L―2 | 67 74 72 | 4.8 5.5 6.2 | 325 | 200 | 150 |
| 200AY150×2B | 193 260 312 | 250 215 191 | 2950 | 199.1 208.5 228.6 | 250 | YB355S4―2 | 66 73 71 | 4.8 5.5 6.2 | 305 | 200 | 150 |
| 200AY150×2C | 172 250 300 | 206 190 164 | 2950 | 146.1 179.7 191.4 | 220 | YB355S3―2 | 66 72 70 | 4.8 5.5 6.2 | 275 | 200 | 150 |
| 250AYS80 | 300 500 600 | 92 80 72 | 2950 | 104.4 132.8 147.1 | 160 | YB315M2―2 | 76 82 80 | 3.6 6.5 8.5 | 265 | 250 | 200 |
| 250AYS80A | 264 440 528 | 72 62 54 | 2950 | 69 91.7 98.2 | 110 | YB315S―2 | 71 81 79 | 3.6 6.5 8.5 | 235 | 250 | 200 |
| 250AYS80B | 222 370 444 | 56 44 38 | 2950 | 48.4 55.4 58.9 | 75 | YB280S―2 | 74 80 78 | 3.6 6.5 8.5 | 200 | 250 | 200 |
| 250AYS150 | 300 500 600 | 178 150 130 | 2950 | 223.7 268.4 287.1 | 315 | YB355L―2 | 65 76 74 | 4 5 5.7 | 350 | 250 | 200 |
| 250AYS150A | 276 460 552 | 158 130 110 | 2950 | 182.8 217.1 231.4 | 250 | YB355S4―2 | 65 75 71.5 | 4 5.15 5.9 | 335 | 250 | 200 |
| 250AYS150B | 264 440 528 | 143 115 100 | 2950 | 163.2 186.2 199.7 | 220 | YB355S3―2 | 63 74 72 | 4 5 5.7 | 310 | 250 | 200 |
| 250AYS150C | 240 400 480 | 128 100 87 | 2950 | 134.9 149.2 160.2 | 185 | YB355S1―2 | 62 73 71 | 4 5 5.7 | 285 | 250 | 200 |
| 250AYS150×2 | 300 500 600 | 356 300 260 | 2950 | 415.5 537.5 574.1 | 710 | YB560M2―2 | 70 76 74 | 4 5.2 6 | 350 | 250 | 200 |
| 250AYS150×2A | 276 460 552 | 316 260 220 | 2950 | 344 434.3 452.8 | 560 | YB560M2―2 | 69 75 73 | 4 5.2 6 | 335 | 250 | 200 |
| 250AYS150×2B | 264 440 528 | 286 230 200 | 2950 | 302.4 372.4 399.4 | 450 | YB450M1―2 | 68 74 72 | 4 5.2 6 | 310 | 250 | 200 |
| 250AYS150×2C | 240 400 480 | 246 190 165 | 2950 | 240 283.5 303.6 | 355 | YB450S2―2 | 67 73 71 | 4 5.2 6 | 285 | 250 | 200 |
| 250AYS180×2 | 530 | 360 | 2950 | 667 | 900 | YB630S2―2 | 77.9 | 8.5 |  | 250 | 200 |
| 250AYS180×2A | 510 | 345 | 2950 | 630 | 800 | YB630S1―2 | 76 | 8.5 |  | 250 | 200 |
| 250AYS180×2B | 490 | 330 | 2950 | 587 | 800 | YB630S1―2 | 75 | 8.5 |  | 250 | 200 |
| 250AYS180×2C | 470 | 320 | 2950 | 553 | 710 | YB560M2―2 | 74 | 8.5 |  | 250 | 200 |
| 250AYS180×3 | 530 | 540 | 2950 | 1001 | 1250 | YB710S1―2 | 77.9 | 8.5 |  | 250 | 200 |
| 250AYS180×3A | 490 | 461 | 2950 | 804 | 1000 | YB630M1―2 | 76.5 | 8.5 |  | 250 | 200 |
| 250AYS180×3B | 450 | 390 | 2950 | 637 | 800 | YB630S1―2 | 75 | 8.5 |  | 250 | 200 |
| 250AYS220 | 550 | 220 | 2950 | 468 | 630 | YB560M1―2 | 70.5 | 8.5 |  | 250 | 200 |
| 250AYS220A | 530 | 200 | 2950 | 418 | 560 | YB560S2―2 | 69 | 8.5 |  | 250 | 200 |
| 250AYS220B | 500 | 170 | 2950 | 340 | 450 | YB450M1―2 | 68 | 8.5 |  | 250 | 200 |
| 300AY75 | 800 | 75 | 2950 | 204.4 | 280 | YB440M2―2 | 80 | 5.9 |  | 300 | 250 |
| 300AY120 | 800 | 120 | 1450 | 348.8 | 450 | YB450M1―4 | 75 | 6.2 |  | 300 | 250 |
| 300AY120A | 800 | 100 | 1450 | 298.6 | 400 | YB450S3―4 | 73 | 5.7 |  | 300 | 250 |
| 300AY120×2 | 800 | 240 | 1450 | 697.6 | 800 | YB630S1―4 | 75 | 6.2 |  | 300 | 250 |
| 300AYS320 | 960 | 320 | 1450 | 1157 | 1600 | YB710M1―2 | 72.3 | 12 |  | 300 | 250 |
| 300AYS320A | 900 | 300 | 1450 | 1035 | 1400 | YB710S2―2 | 71 | 12 |  | 300 | 250 |
| 300AYS320B | 850 | 270 | 1450 | 893 | 1250 | YB710S1―2 | 70 | 12 |  | 300 | 250 |
| 300AYS230×2 | 800 | 460 | 1450 | 1263 | 1600 | YB710M1―2 | 79.4 | 12 |  | 300 | 250 |
| 300AYS230×2A | 760 | 440 | 1450 | 1168 | 1600 | YB710M1―2 | 78 | 12 |  | 300 | 250 |
| 300AYS230×2B | 720 | 420 | 1450 | 1070 | 1400 | YB710S2―2 | 77 | 12 |  | 300 | 250 |
| 300AYS230×2C | 670 | 400 | 2950 | 960 | 1250 | YB710S1―2 | 76 | 11 |  | 300 | 250 |
| 350AYS75 | 972 1260 1440 | 80 75 65 | 1470 | 271 322.6 331 | 355 | YB450S2―4 | 78 80 77 | 6.2 |  | 350 | 250 |
| 350AYS75A | 900 1170 1332 | 70 65 56 | 1470 | 228 262 270 | 315 | YB450S1―4 | 75 79 75 | 6.2 |  | 350 | 250 |
| 350AYS75B | 828 1080 1224 | 59 55 47.5 | 1470 | 182 207 219 | 280 | YB400M2―4 | 73 78 72 | 6.2 |  | 350 | 250 |
| 350AYS125 | 850 1250 1660 | 135 125 100 | 1470 | 466 570 646 | 710 | YB560M2―4 | 67 74.5 70 | 6.2 |  | 350 | 200 |
| 350AYS125A | 803 1180 1570 | 125 112 90 | 1470 | 414 486 557 | 630 | YB560M1―4 | 66 74 69 | 6.2 |  | 350 | 200 |
| 350AYS125B | 745 1100 1460 | 108 96 77 | 1470 | 348 398 450 | 500 | YB450M2―4 | 63 72 68 | 6.2 |  | 350 | 200 |
| 350AYS205х2 | 1000 | 410 | 2950 | 1368 | 1800 | YB710M2―2 | 81.7 | 12.5 |  | 350 | 300 |
| 350AYS205х2A | 950 | 390 | 2950 | 1261 | 1600 | YB710M1―2 | 80 | 12.5 |  | 350 | 300 |
| 350AYS205х2B | 900 | 370 | 2950 | 1148 | 1600 | YB710M1―2 | 79 | 12.5 |  | 350 | 300 |
| 350AYS205х2C | 850 | 350 | 2950 | 1039 | 1400 | YB710S2―2 | 78 | 12.5 |  | 350 | 300 |

单级悬臂式AY油泵外形安装尺寸图（1）

单级悬臂式AY油泵外形和安装尺寸表

| 泵型号 | 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配 套 电 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | δ | B | n-Md×l |  |  |
| 40AY40 | 1172 | 800 | 185 | 525 | 40 | 640 | 150 | 430 | 15 | 4 | 630 | 4-M16×350 |  | YB100L-2,3KW |
| 40AY40A | 1140 | 800 | 170 | 525 | 40 | 640 | 150 | 385 | 0 | 4 | 630 | 4-M16×350 |  | YB90L-2,2.2KW |
| 40AY60 | 1230 | 800 | 215 | 525 | 40 | 640 | 150 | 510 | 45 | 4 | 630 | 4-M16×350 |  | YB132S1-2,5.5KW |
| 40AY60A | 1182 | 800 | 190 | 525 | 40 | 640 | 150 | 460 | 20 | 4 | 630 | 4-M16×350 |  | YB112M-2,4KW |
| 50AY60 | 1195 | 900 | 150 | 525 | 60 | 667.5 | 150 | 510 | -10 | 4 | 660 | 4-M20×400 |  | YB132S2-2,7.5KW |
| 50AY60A | 1195 | 900 | 150 | 525 | 60 | 667.5 | 150 | 510 | -10 | 4 | 660 | 4-M20×400 |  | YB132S1-2,5.5KW |
| 50AY60B | 1190 | 800 | 195 | 525 | 60 | 667.5 | 150 | 460 | 30 | 4 | 660 | 4-M20×400 |  | YB112M-2,4KW |
| 50AY80 | 1330 | 900 | 215 | 525 | 60 | 667.5 | 150 | 655 | 48 | 4 | 690 | 4-M20×400 |  | YB160M1-2,11KW |
| 65AY60 | 1330 | 900 | 215 | 525 | 55 | 672.5 | 150 | 655 | 48 | 4 | 690 | 4-M20×400 |  | YB160M1-2,11KW |
| 泵型号 | 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配 套 电 机 |
|  | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | ΦD1 | ΦD2 | S1 | Φd1 | Φd2 | S2 |  |  |
| 40AY40 | 560 | 60 | 110 | 620 | 340 | 200 | Φ40 | Φ48 | 45 | Φ25 | Φ34 | 45 |  | YB100L-2,3KW |
| 40AY40A | 560 | 60 | 110 | 600 | 335 | 200 | Φ40 | Φ48 | 45 | Φ25 | Φ34 | 45 |  | YB90L-2,2.2KW |
| 40AY60 | 560 | 60 | 110 | 673 | 335 | 200 | Φ40 | Φ48 | 45 | Φ25 | Φ34 | 45 |  | YB132S1-2,5.5KW |
| 40AY60A | 560 | 60 | 110 | 623 | 335 | 200 | Φ40 | Φ48 | 45 | Φ25 | Φ34 | 45 |  | YB112M-2,4KW |
| 50AY60 | 600 | 75 | 125 | 754 | 416 | 220 | Φ50 | Φ60 | 48 | Φ40 | Φ48 | 42 |  | YB132S2-2,7.5KW |
| 50AY60A | 600 | 75 | 125 | 754 | 416 | 220 | Φ50 | Φ60 | 48 | Φ40 | Φ48 | 42 |  | YB132S1-2,5.5KW |
| 50AY60B | 600 | 75 | 125 | 688 | 400 | 220 | Φ50 | Φ60 | 48 | Φ40 | Φ48 | 42 |  | YB112M-2,4KW |
| 50AY80 | 610 | 75 | 125 | 786 | 416 | 220 | Φ50 | Φ60 | 48 | Φ40 | Φ48 | 42 |  | YB160M1-2,11KW |
| 65AY60 | 610 | 70 | 130 | 786 | 416 | 250 | Φ65 | Φ76 | 48 | Φ50 | Φ60 | 45 |  | YB160M1-2,11KW |

单级悬臂式AY油泵外形和安装尺寸表

| 泵型号 | 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配 套 电 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | δ | B | n-Md×l |  |  |
| 65AY60A | 1195 | 900 | 150 | 525 | 55 | 672.5 | 150 | 510 | -10 | 4 | 660 | 4-M20×400 |  | YB132S2-2,7.5KW |
| 65AY60B | 1195 | 900 | 150 | 525 | 55 | 672.5 | 150 | 510 | -10 | 4 | 660 | 4-M20×400 |  | YB132S2-2,7.5KW |
| 65AY100 | 1380 | 900 | 240 | 525 | 60 | 677.5 | 150 | 730 | 75 | 4 | 680 | 4-M20×400 |  | YB180M-2,22KW |
| 65AY100A | 1330 | 900 | 215 | 525 | 60 | 677.5 | 150 | 655 | 48 | 4 | 690 | 4-M20×400 |  | YB160M2-2,15KW |
| 65AY100B | 1330 | 900 | 215 | 525 | 60 | 677.5 | 150 | 655 | 48 | 4 | 690 | 4-M20×400 |  | YB160M1-2,11KW |
| 80AY60 | 1367 | 915 | 215 | 525 | 60 | 682.5 | 150 | 695 | 50 | 4 | 690 | 4-M20×400 |  | YB160L-2,18.5KW |
| 80AY60A | 1330 | 900 | 215 | 525 | 60 | 682.5 | 150 | 655 | 48 | 4 | 690 | 4-M20×400 |  | YB160M1-2,11KW |
| 80AY60B | 1330 | 900 | 215 | 525 | 60 | 682.5 | 150 | 655 | 48 | 4 | 690 | 4-M20×400 |  | YB160M1-2,11KW |
| 80AY100 | 1488 | 900 | 290 | 525 | 60 | 682.5 | 180 | 805 | 125 | 4 | 680 | 4-M20×400 |  | YB200L2-2,37KW |
| 80AY100A | 1488 | 900 | 290 | 525 | 60 | 682.5 | 180 | 805 | 125 | 4 | 680 | 4-M20×400 |  | YB200L1-2,30KW |
| 80AY100B | 1380 | 900 | 240 | 525 | 60 | 682.5 | 150 | 730 | 75 | 4 | 680 | 4-M20×400 |  | YB180M-2,22KW |
| 100AY60 | 1488 | 900 | 290 | 525 | 80 | 722.5 | 180 | 805 | 125 | 4 | 680 | 4-M20×400 |  | YB200L1-2,30KW |
| 100AY60A | 1488 | 900 | 290 | 525 | 80 | 722.5 | 180 | 805 | 125 | 4 | 680 | 4-M20×400 |  | YB200L1-2,30KW |
| 100AY60B | 1367 | 915 | 215 | 525 | 80 | 722.5 | 150 | 695 | 50 | 4 | 690 | 4-M20×400 |  | YB160L-2,18.5KW |
| 100AY120 | 1866 | 1000 | 436 | 640 | 105 | 862.5 | 210 | 1010 | 231 | 4 | 770 | 4-M24×500 |  | YBS80S-2,75KW |
| 100AY120A | 1805 | 1000 | 405 | 640 | 105 | 862.5 | 210 | 935 | 200 | 4 | 770 | 4-M24×500 |  | YB250M-2,55KW |
| 100AY120B | 1689 | 1000 | 344 | 640 | 105 | 862.5 | 180 | 840 | 139 | 4 | 770 | 4-M24×500 |  | YB225M-2,45KW |
| 泵型号 | 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配 套 电 机 |
|  | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | ΦD1 | ΦD2 | S1 | Φd1 | Φd2 | S2 |  |  |
| 65AY60A | 600 | 70 | 138 | 754 | 416 | 250 | Φ65 | Φ76 | 48 | Φ50 | Φ60 | 45 |  | YB132S2-2,7.5KW |
| 65AY60B | 600 | 70 | 138 | 754 | 416 | 250 | Φ65 | Φ76 | 48 | Φ50 | Φ60 | 45 |  | YB132S2-2,7.5KW |
| 65AY100 | 600 | 80 | 160 | 801 | 416 | 280 | Φ65 | Φ76 | 53 | Φ50 | Φ60 | 45 |  | YB180M-2,22KW |
| 65AY100A | 610 | 80 | 160 | 786 | 416 | 280 | Φ65 | Φ76 | 53 | Φ50 | Φ60 | 45 |  | YB160M2-2,15KW |
| 65AY100B | 610 | 80 | 160 | 786 | 416 | 280 | Φ65 | Φ76 | 53 | Φ50 | Φ60 | 45 |  | YB160M1-2,11KW |
| 80AY60 | 610 | 85 | 130 | 786 | 416 | 250 | Φ80 | Φ90 | 53 | Φ65 | Φ76 | 45 |  | YB160L-2,18.5KW |
| 80AY60A | 610 | 85 | 130 | 786 | 416 | 250 | Φ80 | Φ90 | 53 | Φ65 | Φ76 | 45 |  | YB160M1-2,11KW |
| 80AY60B | 610 | 85 | 130 | 786 | 416 | 250 | Φ80 | Φ90 | 53 | Φ65 | Φ76 | 45 |  | YB160M1-2,11KW |
| 80AY100 | 600 | 90 | 164 | 841 | 416 | 280 | Φ80 | Φ90 | 53 | Φ65 | Φ76 | 45 |  | YB200L2-2,37KW |
| 80AY100A | 600 | 90 | 164 | 841 | 416 | 280 | Φ80 | Φ90 | 53 | Φ65 | Φ76 | 45 |  | YB200L1-2,30KW |
| 80AY100B | 600 | 90 | 164 | 801 | 416 | 280 | Φ80 | Φ90 | 53 | Φ65 | Φ76 | 45 |  | YB180M-2,22KW |
| 100AY60 | 600 | 120 | 150 | 841 | 416 | 250 | Φ100 | Φ114 | 63 | Φ80 | Φ90 | 50 |  | YB200L1-2,30KW |
| 100AY60A | 600 | 120 | 150 | 841 | 416 | 250 | Φ100 | Φ114 | 63 | Φ80 | Φ90 | 50 |  | YB200L1-2,30KW |
| 100AY60B | 610 | 120 | 150 | 786 | 416 | 250 | Φ100 | Φ114 | 63 | Φ80 | Φ90 | 50 |  | YB160L-2,18.5KW |
| 100AY120 | 700 | 150 | 184 | 1010 | 460 | 360 | Φ100 | Φ114 | 60 | Φ80 | Φ90 | 50 |  | YB280S-2,75KW |
| 100AY120A | 700 | 150 | 184 | 980 | 460 | 360 | Φ100 | Φ114 | 60 | Φ80 | Φ90 | 50 |  | YB250M-2,55KW |
| 100AY120B | 700 | 150 | 184 | 908 | 463 | 360 | Φ100 | Φ114 | 60 | Φ80 | Φ90 | 50 |  | YB225M-2,45KW |

单级悬臂式AY油泵外形和安装尺寸表

| 泵型号 | 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配 套 电 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | δ | B | n-Md×l |  |  |
| 100AY120C | 1670 | 1000 | 335 | 640 | 105 | 862.5 | 180 | 805 | 128 | 4 | 770 | 4-M24×500 |  | YB200L2-2,37KW |
| 150AY75 | 1866 | 1000 | 436 | 640 | 115 | 905 | 210 | 1010 | 231 | 4 | 840 | 4-M24×500 |  | YB280S-2,75KW |
| 150AY75A | 1694 | 1000 | 345 | 640 | 115 | 905 | 180 | 840 | 140 | 4 | 840 | 4-M24×500 |  | YB225M-2,45KW |
| 150AY75B | 1672 | 1000 | 335 | 640 | 115 | 905 | 130 | 805 | 130 | 4 | 840 | 4-M24×500 |  | YB200L2-2,37KW |
| 150AY150 | 2175 | 1250 | 460 | 778.5 | 105 | 1033.5 | 210 | 1390 | 225 | 4 | 980 | 4-M24×500 |  | YB315M1-2,132KW |
| 150AY150A | 2125 | 1250 | 435 | 778.5 | 105 | 1033.5 | 210 | 1260 | 199 | 4 | 980 | 4-M24×500 |  | YB315S-2,110KW |
| 150AY150B | 2081 | 1250 | 415 | 778.5 | 105 | 1033.5 | 210 | 1060 | 180 | 4 | 980 | 4-M24×500 |  | YB280M-2,90KW |
| 150AY150C | 2030 | 1250 | 390 | 778.5 | 105 | 1033.5 | 210 | 1010 | 155 | 4 | 980 | 4-M24×500 |  | YB280S-2,75KW |
| 200AY75 | 1909 | 1100 | 405 | 640 | 100 | 927.5 | 210 | 1060 | 205 | 4 | 950 | 4-M24×500 |  | YB280M-2,90KW |
| 200AY75A | 1860 | 1000 | 430 | 640 | 100 | 927.5 | 210 | 1010 | 230 | 4 | 950 | 4-M24×500 |  | YB280S-2,75KW |
| 200AY75B | 1689 | 1000 | 345 | 640 | 100 | 927.5 | 180 | 840 | 145 | 4 | 950 | 4-M24×500 |  | YB225M-2,45KW |
| 200AY150 | 2350 | 1000 | 375 | 785.5 | 105 | 1078 | 260 | 1580 | 145 | 4 | 980 | 6-M24×500 |  | YB355S1-2,185KW |
| 200AY150A | 2226 | 1250 | 488 | 785.5 | 105 | 1078 | 210 | 1560 | 258 | 4 | 980 | 4-M24×500 |  | YB315L1-2,160KW |
| 200AY150B | 2175 | 1250 | 460 | 785.5 | 105 | 1078 | 210 | 1390 | 230 | 4 | 980 | 4-M24×500 |  | YB315M1-2,132KW |
| 200AY150C | 2125 | 1250 | 435 | 785.5 | 105 | 1078 | 210 | 1260 | 204 | 4 | 980 | 4-M24×500 |  | YB315S-2,110KW |
| 250AYS80 | 2223 | 1620 | 300 | 820.5 | 0 | 1033 | 210 | 1560 | 85 | 4 | 980 | 6-M24×500 |  | YB315L1-2,160KW |
| 250AYS80A | 2121 | 1620 | 250 | 820.5 | 0 | 1033 | 210 | 1260 | 35 | 4 | 980 | 6-M24×500 |  | YB315S-2,110KW |
| 250AYS80B | 2057 | 1620 | 215 | 820.5 | 0 | 1033 | 210 | 1010 | 0 | 4 | 980 | 6-M24×500 |  | YB280S-2,75KW |
| 泵型号 | 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配 套 电 机 |
|  | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | ΦD1 | ΦD2 | S1 | Φd1 | Φd2 | S2 |  |  |
| 100AY120C | 700 | 150 | 184 | 881 | 456 | 360 | Φ100 | Φ114 | 60 | Φ80 | Φ90 | 50 |  | YB200L2-2,37KW |
| 150AY75 | 770 | 150 | 165 | 1010 | 460 | 360 | Φ150 | Φ168 | 68 | Φ125 | Φ139 | 55 |  | YB280S-2,75KW |
| 150AY75A | 770 | 150 | 165 | 908 | 463 | 360 | Φ150 | Φ168 | 68 | Φ125 | Φ139 | 55 |  | YB225M-2,45KW |
| 150AY75B | 770 | 150 | 165 | 881 | 456 | 360 | Φ150 | Φ168 | 68 | Φ125 | Φ139 | 55 |  | YB200L2-2,37KW |
| 150AY150 | 900 | 150 | 240 | 1245 | 560 | 400 | Φ150 | Φ168 | 68 | Φ125 | Φ139 | 55 |  | YB315M1-2,132KW |
| 150AY150A | 900 | 150 | 240 | 1247 | 562 | 400 | Φ150 | Φ168 | 68 | Φ125 | Φ139 | 55 |  | YB315S-2,110KW |
| 150AY150B | 900 | 150 | 240 | 1112 | 562 | 400 | Φ150 | Φ168 | 68 | Φ125 | Φ139 | 55 |  | YB280M-2,90KW |
| 150AY150C | 900 | 150 | 240 | 1112 | 562 | 400 | Φ150 | Φ168 | 68 | Φ125 | Φ139 | 55 |  | YB280S-2,75KW |
| 200AY75 | 880 | 165 | 187 | 1010 | 460 | 360 | Φ200 | Φ219 | 65 | Φ150 | Φ168 | 55 |  | YB280M-2,90KW |
| 200AY75A | 880 | 165 | 187 | 1010 | 460 | 360 | Φ200 | Φ219 | 65 | Φ150 | Φ168 | 55 |  | YB280S-2,75KW |
| 200AY75B | 880 | 165 | 187 | 908 | 463 | 360 | Φ200 | Φ219 | 65 | Φ150 | Φ168 | 55 |  | YB225M-2,45KW |
| 200AY150 | 900 | 130 | 220 | 1278 | 563 | 400 | Φ200 | Φ219 | 65 | Φ150 | Φ168 | 55 |  | YB355S1-2,185KW |
| 200AY150A | 900 | 130 | 220 | 1245 | 560 | 400 | Φ200 | Φ219 | 65 | Φ150 | Φ168 | 55 |  | YB315L1-2,110KW |
| 200AY150B | 900 | 130 | 220 | 1245 | 560 | 400 | Φ200 | Φ219 | 65 | Φ150 | Φ168 | 55 |  | YB315M1-2,132KW |
| 200AY150C | 900 | 130 | 220 | 1247 | 562 | 400 | Φ200 | Φ219 | 65 | Φ150 | Φ168 | 55 |  | YB315S-2,110KW |
| 250AYS80 | 900 | 225 | 195 | 1185 | 500 | 450 | Φ250 | Φ273 | 79 | Φ200 | Φ219 | 65 |  | YB315L1-2,160KW |
| 250AYS80A | 900 | 225 | 195 | 1185 | 500 | 450 | Φ250 | Φ273 | 79 | Φ200 | Φ219 | 65 |  | YB315S-2,110KW |
| 250AYS80B | 900 | 225 | 195 | 1053 | 503 | 450 | Φ250 | Φ273 | 79 | Φ200 | Φ219 | 65 |  | YB280S-2,75KW |

两级悬臂式AY油泵外形安装尺寸图（2）

两级悬臂式AY油泵外形和安装尺寸表

| 泵型号 | 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配 套 电 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | δ | B | n-Md×l |  |  |
| 40AY40×2 | 1209 | 800 | 199 | 528 | 71 | 656.5 | 150 | 510 | 38 | 4 | 610 | 4-M20×400 |  | YB132S2-2,75KW |
| 40AY40×2A | 1209 | 800 | 199 | 528 | 71 | 656.5 | 150 | 510 | 38 | 4 | 610 | 4-M20×400 |  | YB132S1-2,5.5KW |
| 40AY40×2B | 1160 | 800 | 180 | 528 | 71 | 656.5 | 150 | 460 | 19 | 4 | 610 | 4-M20×400 |  | YB112M-2,4KW |
| 40AY40×2C | 1160 | 800 | 180 | 528 | 71 | 656.5 | 150 | 460 | 19 | 4 | 610 | 4-M20×400 |  | YB112M-2,4KW |
| 40AY60×2 | 1325 | 900 | 210 | 528 | 71 | 674 | 150 | 655 | 49 | 4 | 610 | 4-M16×350 |  | YB160M1-2,11KW |
| 40AY60×2A | 1325 | 900 | 210 | 528 | 71 | 674 | 150 | 655 | 49 | 4 | 610 | 4-M16×350 |  | YB160M1-2,11KW |
| 40AY60×2B | 1325 | 900 | 210 | 528 | 71 | 674 | 150 | 655 | 49 | 4 | 610 | 4-M16×350 |  | YB160M1-2,11KW |
| 50AY60×2 | 1347 | 900 | 220 | 529 | 80 | 691.5 | 150 | 655 | 30 | 4 | 610 | 4-M20×400 |  | YB160M2-2,15KW |
| 50AY60×2A | 1347 | 900 | 220 | 529 | 80 | 691.5 | 150 | 655 | 30 | 4 | 610 | 4-M20×400 |  | YB160M2-2,15KW |
| 泵型号 | 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配 套 电 机 |
|  | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | ΦD1 | ΦD2 | S1 | Φd1 | Φd2 | S2 |  |  |
| 40AY40×2 | 550 | 60 | 110 | 680 | 342 | 200 | Φ40 | Φ48 | 45 | Φ25 | Φ34 | 45 |  | YB132S2-2,7.5KW |
| 40AY40×2A | 550 | 60 | 110 | 680 | 342 | 200 | Φ40 | Φ48 | 45 | Φ25 | Φ34 | 45 |  | YB132S1-2,5.5KW |
| 40AY40×2B | 550 | 60 | 110 | 624 | 336 | 200 | Φ40 | Φ48 | 45 | Φ25 | Φ34 | 45 |  | YB112M-2,4KW |
| 40AY40×2C | 550 | 60 | 110 | 624 | 336 | 200 | Φ40 | Φ48 | 45 | Φ25 | Φ34 | 45 |  | YB112M-2,4KW |
| 40AY60×2 | 550 | 60 | 110 | 706 | 336 | 200 | Φ40 | Φ48 | 45 | Φ25 | Φ34 | 45 |  | YB160M1-2,11KW |
| 40AY60×2A | 550 | 60 | 110 | 706 | 336 | 200 | Φ40 | Φ48 | 45 | Φ25 | Φ34 | 45 |  | YB160M1-2,11KW |
| 40AY60×2B | 550 | 60 | 110 | 706 | 336 | 200 | Φ40 | Φ48 | 45 | Φ25 | Φ34 | 45 |  | YB160M1-2,11KW |
| 50AY60×2 | 550 | 80 | 127 | 706 | 336 | 250 | Φ50 | Φ60 | 45 | Φ40 | Φ48 | 42 |  | YB160M2-2,15KW |
| 50AY60×2A | 550 | 80 | 127 | 706 | 336 | 250 | Φ50 | Φ60 | 45 | Φ40 | Φ48 | 42 |  | YB160M2-2,15KW |

两级悬臂式AY油泵外形和安装尺寸表

| 泵型号 | 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配 套 电 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | δ | B | n-Md×l |  |  |
| 50AY60×2B | 1347 | 900 | 220 | 529 | 80 | 691.5 | 150 | 655 | 30 | 4 | 610 | 4-M20×400 |  | YB160M1-2,11KW |
| 50AY60×2C | 1347 | 900 | 220 | 529 | 80 | 691.5 | 150 | 655 | 30 | 4 | 610 | 4-M20×400 |  | YB160M1-2,11KW |
| 50AY80×2 | 1415 | 925 | 248 | 529 | 80 | 684 | 150 | 730 | 58 | 4 | 610 | 4-M20×400 |  | YB180M-2,22KW |
| 65AY100×2 | 1658 | 1000 | 328 | 644 | 90 | 816.5 | 180 | 805 | 103 | 4 | 740 | 4-M24×500 |  | YB200L2-2,37KW |
| 65AY100×2A | 1658 | 1000 | 328 | 644 | 90 | 816.5 | 180 | 805 | 103 | 4 | 740 | 4-M24×500 |  | YB200L2-2,37KW |
| 65AY100×2B | 1658 | 1000 | 328 | 644 | 90 | 816.5 | 180 | 805 | 103 | 4 | 740 | 4-M24×500 |  | YB200L1-2,30KW |
| 65AY100×2C | 1580 | 1000 | 290 | 644 | 90 | 816.5 | 180 | 730 | 65 | 4 | 740 | 4-M24×500 |  | YB180M-2,22KW |
| 80AY100×2 | 1808 | 1000 | 403 | 658 | 92 | 842.5 | 210 | 935 | 191 | 4 | 740 | 4-M24×500 |  | YB250M-2,55KW |
| 80AY100×2A | 1808 | 1000 | 403 | 658 | 92 | 842.5 | 210 | 935 | 191 | 4 | 740 | 4-M24×500 |  | YB250M-2,55KW |
| 80AY100×2B | 1686 | 1000 | 346 | 658 | 92 | 842.5 | 210 | 840 | 134 | 4 | 740 | 4-M24×500 |  | YB225M-2,45KW |
| 80AY100×2C | 1658 | 1000 | 328 | 658 | 92 | 842.5 | 810 | 805 | 116 | 4 | 740 | 4-M24×500 |  | YB200L2-2,37KW |
| 100AY120×2 | 2175 | 1250 | 460 | 714.5 | 130 | 942 | 210 | 1390 | 140 | 4 | 860 | 4-M24×500 |  | YB315M1-2,132KW |
| 100AY120×2B | 2100 | 1250 | 425 | 714.5 | 130 | 942 | 210 | 1060 | 105 | 4 | 880 | 4-M24×500 |  | YB280M-2,90KW |
| 100AY120×2C | 2050 | 1250 | 400 | 714.5 | 130 | 942 | 210 | 1010 | 80 | 4 | 840 | 4-M24×500 |  | YB280S-2,75KW |
| 泵型号 | 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配 套 电 机 |
|  | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | ΦD1 | ΦD2 | S1 | Φd1 | Φd2 | S2 |  |  |
| 50AY60×2B | 550 | 80 | 127 | 706 | 336 | 250 | Φ50 | Φ60 | 45 | Φ40 | Φ48 | 42 |  | YB160M1-2,11KW |
| 50AY60×2C | 550 | 80 | 127 | 706 | 336 | 250 | Φ50 | Φ60 | 45 | Φ40 | Φ48 | 42 |  | YB160M1-2,11KW |
| 50AY80×2 | 550 | 80 | 127 | 741 | 356 | 250 | Φ50 | Φ60 | 45 | Φ40 | Φ48 | 42 |  | YB180M-2,22KW |
| 65AY100×2 | 660 | 105 | 160 | 885 | 460 | 280 | Φ65 | Φ73 | 50 | Φ50 | Φ60 | 45 |  | YB200L2-2,37KW |
| 65AY100×2A | 660 | 105 | 160 | 885 | 460 | 280 | Φ65 | Φ73 | 50 | Φ50 | Φ60 | 45 |  | YB200L2-2,37KW |
| 65AY100×2B | 660 | 105 | 160 | 885 | 460 | 280 | Φ65 | Φ73 | 50 | Φ50 | Φ60 | 45 |  | YB200L1-2,30KW |
| 65AY100×2C | 660 | 105 | 160 | 845 | 460 | 280 | Φ65 | Φ73 | 50 | Φ50 | Φ60 | 45 |  | YB1809M-2,22KW |
| 80AY100×2 | 660 | 105 | 165 | 976 | 456 | 280 | Φ80 | Φ90 | 50 | Φ65 | Φ76 | 45 |  | YB250M-2,55KW |
| 80AY100×2A | 660 | 105 | 165 | 976 | 456 | 280 | Φ80 | Φ90 | 50 | Φ65 | Φ76 | 45 |  | YB250M-2,55KW |
| 80AY100×2B | 660 | 105 | 165 | 905 | 460 | 280 | Φ80 | Φ90 | 50 | Φ65 | Φ76 | 45 |  | YB225M-2,45KW |
| 80AY100×2C | 660 | 105 | 165 | 885 | 460 | 280 | Φ80 | Φ90 | 50 | Φ65 | Φ76 | 45 |  | YB200L2-2,37KW |
| 100AY120×2 | 780 | 120 | 184 | 1245 | 560 | 420 | Φ100 | Φ114 | 60 | Φ80 | Φ90 | 50 |  | YB315M1-2,132KW |
| 100AY120×2B | 800 | 120 | 184 | 1090 | 540 | 420 | Φ100 | Φ114 | 60 | Φ80 | Φ90 | 50 |  | YB280M-2,90KW |
| 100AY120×2C | 760 | 120 | 184 | 1090 | 540 | 420 | Φ100 | Φ114 | 60 | Φ80 | Φ90 | 50 |  | YB280S-2,75KW |

单级两级两端支承式AY油泵外形安装尺寸图（3）

单级两级两端支承式AY油泵外形和安装尺寸表

| 泵型号 | 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配 套 电 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | δ | B | n-Md×l |  |  |
| 150AY150×2 | 2520 | 1700 | 410 | 674 | 230 | 1522 | 260 | 1740 | 90 | 4 | 1080 | 6-M20×400 |  | YB355M2-2,250KW |
| 150AY150×2A | 2512 | 1700 | 406 | 674 | 230 | 1522 | 260 | 1580 | 94 | 4 | 1080 | 6-M20×400 |  | YB355S2-2,200KW |
| 150AY150×2B | 2380 | 1700 | 340 | 674 | 230 | 1522 | 210 | 1560 | 160 | 4 | 1090 | 6-M20×400 |  | YB315L1-2,160KW |
| 150AY150×2C | 2330 | 1700 | 315 | 674 | 230 | 1522 | 210 | 1390 | 185 | 4 | 1090 | 6-M20×400 |  | YB315M1-2,132KW |
| 200AY150×2 | 3289 | 2850 | 220 | 665 | 255 | 1485 | 280 | 2050 | 385 | 4 | 1260 | 8-M24×500 |  | YB450S3-2,400KW |
| 200AY150×2A | 2758 | 1800 | 480 | 665 | 255 | 1485 | 280 | 1840 | 45 | 4 | 1120 | 6-M24×500 |  | YB355L2-2,315KW |
| 200AY150×2B | 2688 | 1800 | 445 | 665 | 255 | 1485 | 280 | 1740 | 80 | 4 | 1120 | 6-M24×500 |  | YB355M2-2,210KW |
| 200AY150×2C | 2688 | 1800 | 445 | 665 | 255 | 1485 | 280 | 1740 | 80 | 4 | 1120 | 6-M24×500 |  | YB355M2-2,210KW |
| 泵型号 | 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配 套 电 机 |
|  | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | ΦD1 | ΦD2 | S1 | Φd1 | Φd2 | S2 |  |  |
| 150AY150×2 | 1000 | 130 | 225 | 1419 | 704 | 400 | Φ150 | Φ168 | 65 | Φ125 | Φ139 | 55 |  | YB355M2-2,250KW |
| 150AY150×2A | 1000 | 130 | 225 | 1419 | 704 | 400 | Φ150 | Φ168 | 65 | Φ125 | Φ139 | 55 |  | YB355S2-2,200KW |
| 150AY150×2B | 1020 | 130 | 225 | 1389 | 704 | 400 | Φ150 | Φ168 | 65 | Φ125 | Φ139 | 55 |  | YB315L1-2,160KW |
| 150AY150×2C | 1020 | 130 | 225 | 1389 | 704 | 400 | Φ150 | Φ168 | 65 | Φ125 | Φ139 | 55 |  | YB315M1-2,132KW |
| 200AY150×2 | 1200 | 130 | 210 | 1300 | 730 | 400 | Φ200 | Φ219 | 76 | Φ150 | Φ168 | 65 |  | YB450S3-2,400KW |
| 200AY150×2A | 1040 | 130 | 210 | 1460 | 745 | 400 | Φ200 | Φ219 | 76 | Φ150 | Φ168 | 65 |  | YB355L2-2,315KW |
| 200AY150×2B | 1040 | 130 | 210 | 1460 | 745 | 400 | Φ200 | Φ219 | 76 | Φ150 | Φ168 | 65 |  | YB355M2-2,210KW |
| 200AY150×2C | 1040 | 130 | 210 | 1460 | 745 | 400 | Φ200 | Φ219 | 76 | Φ150 | Φ168 | 65 |  | YB355M2-2,210KW |

单级两级两端支承式AY油泵外形和安装尺寸表

| 泵型号 | 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配 套 电 机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | δ | B | n-Md×l |  |  |
| 250AYS150 | 2699 | 1800 | 450 | 791 | 0 | 1468 | 260 | 1840 | -90 | 4 | 1020 | 6-M24×500 |  | YB355L2-2,315KW |
| 250AYS150A | 2629 | 1800 | 415 | 791 | 0 | 1468 | 260 | 1740 | -55 | 4 | 1020 | 6-M24×500 |  | YB355M2-2,250KW |
| 250AYS150B | 2629 | 1800 | 415 | 791 | 0 | 1468 | 260 | 1740 | -55 | 4 | 1020 | 6-M24×500 |  | YB355M1-2,220KW |
| 250AYS150C | 2500 | 1800 | 350 | 791 | 0 | 1468 | 260 | 1580 | 10 | 4 | 1020 | 6-M24×500 |  | YB355S1-2,185KW |
| 250AYS150×2 | 3892 | 3000 | 490 | 793 | 400 | 1870 | 280 | 2220 | 308 | 4 | 1500 | 8-M30×600 |  | YB560M2-2,710KW |
| 250AYS150×2A | 3852 | 3000 | 425 | 793 | 400 | 1870 | 280 | 2080 | 373 | 4 | 1500 | 8-M30×600 |  | YB560S2-2,560KW |
| 250AYS150×2B | 3748 | 2700 | 525 | 793 | 400 | 1870 | 280 | 2190 | 273 | 4 | 1500 | 8-M30×600 |  | YB450M1-2,450KW |
| 250AYS150×2C | 3648 | 2700 | 475 | 793 | 400 | 1870 | 280 | 2050 | 323 | 4 | 1500 | 8-M30×600 |  | YB450S2-2,355KW |
| 泵型号 | 尺 寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配 套 电 机 |
|  | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | ΦD1 | ΦD2 | S1 | Φd1 | Φd2 | S2 |  |  |
| 250AYS150 | 940 | 188 | 270 | 1418 | 703 | 450 | Φ250 | Φ270 | 76 | Φ200 | Φ219 | 65 |  | YB355L2-2,315KW |
| 250AYS150A | 940 | 188 | 270 | 1418 | 703 | 450 | Φ250 | Φ270 | 76 | Φ200 | Φ219 | 65 |  | YB355M2-2,250KW |
| 250AYS150B | 940 | 188 | 270 | 1418 | 703 | 450 | Φ250 | Φ270 | 76 | Φ200 | Φ219 | 65 |  | YB355M1-2,220KW |
| 250AYS150C | 940 | 188 | 270 | 1418 | 703 | 450 | Φ250 | Φ270 | 76 | Φ200 | Φ219 | 65 |  | YB355S1-2,185KW |
| 250AYS150×2 | 1420 | 188 | 245 | 1440 | 850 | 450 | Φ250 | Φ270 | 76 | Φ200 | Φ219 | 76 |  | YB560M2-2,710KW |
| 250AYS150×2A | 1420 | 188 | 245 | 1440 | 850 | 450 | Φ250 | Φ270 | 76 | Φ200 | Φ219 | 76 |  | YB560S2-2,560KW |
| 250AYS150×2B | 1420 | 188 | 245 | 1420 | 850 | 450 | Φ250 | Φ270 | 76 | Φ200 | Φ219 | 76 |  | YB450M1-2,450KW |
| 250AYS150×2C | 1420 | 188 | 245 | 1420 | 850 | 450 | Φ250 | Φ270 | 76 | Φ200 | Φ219 | 76 |  | YB450S2-2,355KW |

单级两级悬臂式AY油泵冷却水接口示意图（1）

| 泵 型 号 | 32AY40、32AY40×2、32AY60、32AY60×2、40AY40、40AY60、40AY60×2、50AY60、50AY80 50AY60×2、50AY80×2、65AY60、65AY100、65AY100×2、80AY60、80AY100、80AY100×2 100AY60、100AY120、150AY75、150AY150、200AY75、200AY150、250AYS80、300AY75 300AY120 |
| --- | --- |

单级两级两端支承式AY油泵冷却水接口示意图（2）

| 泵 型 号 | 150AY150×2、250AYS150、250AYS150×2 |
| --- | --- |

说明：

冷却水：为了使泵能正常工作，对轴封腔、轴承和泵支架，必须根据工作条件进行不同型式的冷却，其冷却水管一般在泵上己装齐备，仅留进出口接头。

冷却水量，第一支路建议为0.3～0.7m3/h，其压力为0.2～0.3MPa。

密封冲洗

根据泵输送介质的温度，压力等工作条件而选配机械密封时，要配有密封冲洗管路，用户不特别提出时，由泵厂配装，密封介质的冲洗压力和介质量，由泵厂自行考虑，只当需外供时，才提供数值，每个腔的密封介质量如下表：

| 密封名义直径（mm） | 13～47 | 48～59 | 60～84 | 85～95 | 96～133 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均密封介质量（m3/h） | 0.18 | 0.21 | 0.36 | 0.48 | 0.66 |

密封介质的压力一般高于密封腔内压力0.07～0.1MPa，如果输送介质属于易汽化的,则应高于汽化压力0.175～0.2MPa。

其具体情况如下表所示：

| 输送介质 温度°C | 冷却水管 联接方式 | 冷 却 部 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～80 | 串 联 (压盖并联) | 密封腔冷却室 | 如果输送介质是清洁的油品，可直接将泵内液体引至密封腔当密封液用。 |
| 80～200 | 串 联 (压盖并联) | 密封腔和轴承 冷 却 室 | 向密封腔供常温中性密封油 |
| 200～260 | 并 联 (压盖并联) | 密封腔轴承和泵支架冷却室 | 向密封腔供常温中性密封油 |
| >260 | 并 串 联 (压盖并联) | 密封腔轴承和泵支架冷却室 | 向密封腔供常温中性密封油 |

机械密封的使用

机械密封的使用范围（见下表）

| 密 封 型 式 | 使 用 温 度（°C） | 进 口 压 力（MPa） |
| --- | --- | --- |
| 非平衡型机械密封 | -30～250 | 0～0.80 |
| 平衡型机械密封 | -30～250 | 0～1.2 |
| 波纹管机械密封 | -45～400 | 0～2.2 |

机械密封在使用过程中,正确地安装冲洗和冷却管路十分必要的，综合各种使用场合，可按以下几种情况接装冷却水及冲洗管路，介质为清洁介质，温度80°C以下，每日连续运转不超过6小时，可以不接冷却及冲洗管路。介质温度在80°C以上，要接冲洗及冷却系统，冷却水接在静环密封背部与泵盖冷却水管并联。冲洗即是用常温清洁介质或油品冲洗密封端面，若泵本身抽送介质是清洁介质或油品通过降温即可直接冲洗端面否则应外接中性清洁油品。

泵 的 装 配 与 拆 卸

一、拆卸

1、悬臂式拆卸顺序：

（1）拆卸时先关闭管路中的闸门，拆掉泵上冷却管路，拆除中间联轴器及泵联轴器。

（2）拧下泵盖与泵体、托架与托架支架联接螺栓上的螺母，将转子部件和泵盖及托架部件一起由水平方向从泵体中吊出。

（3）拧下叶轮螺母，然后拆下叶轮，取出键（两级悬臂式需同时拆下级间隔板）。

（4）拧下泵盖与托架、密封压盖处联接螺栓上的螺母，把泵盖卸下，然后依次拆下密封零件。

（5）在托架处取下二边的轴承的前后两侧盖，使泵轴和托架部分分开，然后拆出托架内的轴承。

2、两端支承式拆卸顺序：

（1）拆卸时先关闭管路中的闸门，卸掉泵上冷却管路，拆除中间联轴器及泵联轴器，起出键。

（2）拧下轴承端盖处的螺母和防尘盘的螺钉。

（3）松开轴承体与平衡室盖的联接螺栓的螺母，从泵轴上卸下轴承体。

（4）松开轴承上的圆螺母，依次卸下挡套、滚动轴承、轴承端盖，止推调整套和防尘盘。

（5）用同样方法卸下另一端轴承部件。

（6）拧下密封处圆螺母，取出密封。

（7）拧下泵体与泵盖的联接螺母，从水平方向拆下泵盖。

（8）拆下轴套、挡套和第二级叶轮。

（9）拆除联接止动板和隔板的螺栓，取下止动板和隔板。

（10）将泵轴和第一级叶轮，从水平方向取出，拆下第一级叶轮。

二、装配：

按上述拆卸顺序相反进行。

三、填料的装配及调整

1、每端填料腔设计装有5道填料，2道布置在填料环内侧，3道布置在填料环外侧。

2、每根填料的切口应平整对接，相邻两道填料的接口至少应错开90°。

3、填料压盖的螺栓应交替均匀拧紧，但不应将填料压得过紧，填料密封须有少量渗漏，渗漏水呈滴状为宜。

泵  的  安  装

一、安装

1、泵安装的好坏、对泵的平稳运行和使用寿命，有很重要的影响，所以安装校正工作必须仔细地进行，不得草率行事。

2、泵吸入管的安装高度，长度和管径应满足计算值，力求简短，减少不必要的损失（如弯头等），并保证泵在工作时，不超过其允许汽蚀余量。

3、吸入和排出管路应该有支架。泵不允许承受管路的负荷。

4、安装泵的地点应足够宽畅，以方便检修工作。

5、安装顺序：

（1）将机组放在埋有地脚螺栓的基础上，在底座与基础之间，用成对的楔垫作校正用。

（2）松开联轴器，用水平仪分别放在泵轴和底座上，通过调整楔垫，校正机组水平，适当拧紧地脚螺栓，以防走动。

（3）用混凝土灌注底座和地脚螺栓孔。

（4）待混凝土干固后，检查底座和地脚螺栓有无走动现象。认为可以后，拧紧地脚螺栓，并重新检查泵轴的水平度。

（5）校正泵轴和电机轴的同心度，在联轴器外圆上，允许偏差0.1mm，两联轴器平面的间隙应保证2～4mm，（小泵取小值）间隙要均匀，允差0.3mm。

（6）在接好管路及确定原动机转动方向以后，再接上联轴器，并再校核一遍轴的同心度。

（7）在机组实际试运行2～3小时后，作最后检查，如无不良现象，则认为安装合格。在试运过程中检查轴承的温度和振动情况如下：

温 度 标 准                           允许的振动烈度极限

| 轴 承 种 类 | 滑动轴承 (巴氏合金) | 滚 动 轴 承 |  | 转速n | 振动的最大烈度极限mm/s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 轴中心线高度 |  |
|  |  |  |  |  | ≤225mm | >225mm |
| 温 度 | <60°C | <65° |  | 3000r/min | 4.5 | 7.1 |

加长联轴器示意图              允许最大偏差：X=0.2mm    a=40

6、在安装过程中，为防止杂物落入机器内，机组的所有孔眼均应盖好。

7、为防止管线中杂物进入泵内，对新安装的管线，在泵前应装设过滤器，其有效截面应大于吸入管截面2～3倍。

起  动  与  停  车

1、开车准备

（1）开车前要拿掉放在机器上的杂物，并把现场清理干净。

（2）注入适量润滑油。

（3）未接联轴器前，检查原动机的转向，看是否与泵旋转方向一致，验证后，接好联轴器。

（4）在示装联轴器前，用手搬动泵轴，应转动灵活。

（5）开车前，应该用所输送的液体将泵灌满，以驱除泵中的空气，此时排出管的闸阀应关闭。

（6）输送热油时，在开车前要将泵均匀预热，预热是利用被输送的热油不断通过泵体进行的。其泵壳温度不得低于入口温度40°C。其预热速度为50°/时。

（7）开车前检查基础螺栓有无松动，润滑油、封油和冷却水的供应情况。

2、开车

（1）彻底检查各项准备工作是否已经完善。

（2）打开各种仪表的开关，关闭压力表旋塞。

（3）接通电源或启动汽机，当泵达到正常转速，且仪表指出相应压力后，逐渐打开排出管路上的闸阀，并调节到需要的工况。在排出管路关闭的情况下，泵连续工作的时间，不能超过3分钟。

（4）开车过程中，要时时注意原动机的功率读数和泵的振动情况，振动数不应超过0.06毫米。

3、维护：

（1）经济检查轴承发热情况，轴承温度不应超过温度标准表中数值，并随时检查油位情况，定期更换润滑油。

（2）不要用吸入阀来调节流量，避免产生汽蚀。

（3）泵不宜在低于设计流量30%的情况下连续运转，如果必须在该条件下连续运转，则应在出口处安装旁通管，将多余流量接入泵进口管路。

（4）经常注意密封的泄漏和发热情况。

（5）经常检查地脚螺栓的松动情况，泵体温度与入口温度是否一致，出口压力表的波动情况和泵的振动情况。

（6）注意泵运转有无杂音，如发现异常状态时，及时通知有关人员处理。

4、停车：

（1）逐渐关闭排出管路闸阀。

（2）切断电源（或停止汽机）。

（3）待泵冷却后，再关闭各冷却系统及封油的管路。

（4）将泵内液体和冷却水放空，清洗。防止冻裂和粘结。

故障原因及其解决方法

| 故 障 | 原 因 | 解 决 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 1、泵不出水 | 泵内或吸入管内留有空气。 吸上扬程过流或灌注高不够。 吸入管中压力小于或近于气化压力。 管路漏气。 转速高或过低。 转向不对。 总扬程与泵的扬程不符。 介质重度与粘度不符原设计。 管内或管路内有杂物堵塞。 | 重新灌泵，驱除空气。 降低标高减少吸入管阻力，增大进口压力。 提高压力。 检查并拧紧。 按说明书规定。 调整转向。 设法降低排出系统的阻力。 应进行换算。 检查并清理。 |
| 2、流量扬程不够 | 泵内或吸入管内留有空气。 吸上扬程过度或灌注高不够。 吸入管中压力小于或近于汽化压力。 管路漏气。 转速高或过低。 转向不对。 总扬程与泵的扬程不符。 介质重度与粘度不符原设计。 泵内或管路内有杂物堵塞。 密封环磨损过多。 | 重新灌泵，驱除空气。 降低高减少吸入管阻力，增大进口压力。 提高压力。 检查并拧紧。 按说明书规定。 调整转向。 设法降低排出系统的阻力。 应进行换算。 检查并清理。 更换之。 |
| 3、消耗功率过大 | 转速高或过低。 总扬程与泵的扬程不符。 介质重度与粘度不符原设计。 泵轴与原动机轴线不一致，轴弯曲。 | 按说明书规定。 设法降低排出系统的阻力。 应进行换算。 校正之。 |

| 故 障 | 原 因 | 解 决 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 3、消耗功率过大 | 转动部分与固定部分发生碰擦。 轴承盒内油过多或太脏。 密封环磨损过多。 | 校正轴线。 按油位计规定添油、更换油。 更换之。 |
| 4、泵发生振动及噪音 | 泵内吸入管内留有空气。 吸上扬程过度或灌注高不够。 吸入管中压力小于或近于气化压力。 在流量极小处运转产生振动。 泵轴与原动机轴线不一致，轴弯曲。 转动部分与固定部分发生碰擦。 轴承损坏。 转动部分不平衡引进振动。 轴承盒内油过多或太脏。 轴承或密封环磨损过多形成转子偏心。 泵内或管路内有杂物堵塞。 | 重新灌装，驱除空气。 降低标高减少吸入管阻力，增大进口压力。 提高压力。 加大流量或安装旁通循环管。 校正之。 校正轴线。 更换之。 作检查并消除之。 按油位计规定添油、更换油。 更换之并校正轴线。 检查并清理。 |
| 5、密封环泄漏过多 | 泵轴与原动机轴线不一致，轴弯曲。 转动部分不平衡引起振动。 轴承或密封环磨损过多形成转子偏心。 机械密封损坏。 密封或机械密封安装不当。 密封液压力不当。 | 校正之。 作检查并消除之。 更换之并校正轴线。 更换之。 检查并消除之。 应按密封腔前的压力，加大0.05～0.15兆帕。 |
| 6、泵过份发热及转不动 | 吸入管中压力小于或近于汽化压力。 在流量极小处运转产生振动。 泵轴与原动机轴线不一致，轴弯曲。 转动部分与固定部分发生碰擦。 转动部分不平衡引起振动。 轴承或密封环磨损过多形成转子偏心。 密封或机械密封安装不当。 密封液压力不当。 | 提高压力。 加大流量或安装旁通循环管。 校正之。 校正轴线。 作检查并消除之。 更换之并校正轴线。 检查并消除之。 应按密封腔前的压力，加大0.05～0.15兆帕。 |
| 7、轴承发热及轴承磨损 | 在流量极小入产生振动。 泵轴与原动机轴线不一致，轴弯曲。 | 加大流量或安装旁通循环管。 校正之。 |

| 故 障 | 原 因 | 解 决 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 7、轴承发热及轴承磨损 | 转动部分不平衡引起振动。 轴承盒内油过多或太脏。 轴承或密封环磨损过多形成转子偏心。 | 作检查并消除之。 按油位计规定添油、更换油。 更换之并校正轴线。 |

注  意  事  项

1、悬架体温度变化反映了泵的装配质量，轴承温升不得高于环境温度35°C，最高温度不应高于75°C。每运行500小时，往轴承加注润滑油，或视运行情况定期加油。

2、泵在运行期间应定期检查叶轮、密封环、轴套的磨损情况，磨损量过大，应及时更换。

检查周期见下表：

| 检 修 类 别 | 小 修 | 大 修 |
| --- | --- | --- |
| 检 修 周 期 | 2～3个月 | 12～18个月 |

3、冬季冷冻季节，如短期停用水泵时，须拧开泵体下部的四方螺塞，将存水放掉，以免冻裂水泵。

4、如长期停止使用，应将泵拆卸清洗上轴，包装保管。